Bölüm 3

8051 Komutları ve Dizge Geliştirme

3-1	Komut Formatı

8051’in kullandığı dil makine dilidir. Programlar 8051 tarafından çalıştırılmadan önce makine dilinde

kodlanmalıdır. 8051 111’den fazla komutu anlayarak işlemler gerçekleştirir. Bir komut makine dilinde

ifade edildiğinde 1 ve 0’lardan oluşacak şekilde kodlanmış olur. Tek bir makine komutu 1 veya daha fazla byte’lık koddan oluşur.

8051’in yalnızca makine dili ile programlanabilmesine karşın programları doğrudan makine dilinde yazmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle programlar genellikle 8051 asembler dili veya C gibi yüksek seviyeli bir programlama diliyle yazılır.

8051 asembler dilinde 8051 mikrodenetleyicisi tarafından çalıştırılabilen her bir temel komut 1 ve 0’lar yerinde alfa-nümerik simgelerle ifade edilir. Bir programdaki her bir komut bir asembler dili ifadesiyle temsil edilir. Bu ifade hangi işlemlin gerçekleştirileceğini ve hangi verilerin işleneceğini belirtmelidir.  Bu nedenle bir komut işlem kodu ve işlenenler olarak iki bölüme ayrılabilir. Komutun işlem kodu bölümü hangi işlemin gerçekleştirileceğini belirler. Örneğin en tipik işlemler toplama, çıkarma ve aktarma işlemleridir. Her bir işlem kodu tekil bir harf kombinasyonu ile ifade edilir. Bu harf kombinasyonuna simge adı verilir. Örneğin toplama, çıkarma ve aktarma işlemleri için simgeler sırasıyla ADD, SUB ve MOV  şeklindedir. İşlenenler işlenecek verileri belirler. Bu sayede MİB bu veriler üzerinde işlem kodu ile belirlenen işlemi gerçekleştirir.

8051 asembler  komutlarının formatı aşağıda gösterilmiştir:

İşlem kodu			hedef işlenen		Kaynak işlenen

						

 işlenenler

Örneğin “MOV   A,R1” komutu, R1 saklayıcısının içeriğini A akümülatörüne aktar demektedir.

MOV işlem kodudur. A  sonucun koyulacağı yer olduğu için hedef işlenen, R1 ise kaynak işlenendir. Kısaca yazacak olursak bu konut aşağıdaki gibi ifade edilir.

(A)	←	(R1)

(A) A akümülatörünün içeriği (R1) ise R1 saklayıcısının içeriği anlamında kullanılır.

İşlenen sayısı bir, iki, üç olabilir veya bir komutun hiç işleneni olmayabilir. Bir işlenenli komutlar hedef işleneni ile kaynak işleneni aynı olan komutlardır. Örneğin “INC  A” komutu A akümülatörünün içeriğini bir arttırır.

Üç işlenenli komutlar genellikle koşullu dallanma komutlarıdır. Üçüncü işlenen ya etiket ya da dallanılacak adrestir. Koşul sağlanırsa komut üçüncü işlenen olarak verilen adres veya etikette bulunan komutu çalıştırır. Örneğin “CJNE  A,30H,NEXT” komutu, A akümülatörünün içeriği ile 30H adresli bellek gözündeki verinin  birbirine eşit olmaması durumunda yeri NEXT ile belirtilen kodu çalıştırır.

  - Adresleme Kipleri

8051 bir komutu çalıştırırken veri üzerinde belirtilen işlemi yapar. Bu veri işlenen olarak adlandırılır ve mikrodenetleyicinin dahili saklayıcılarında birinde yer alabilir, bellekteki bir adreste saklanmış, bir G/Ç iskelesinde tutulmuş ya da bir komutun parçası olabilir. Değişik türdeki bu komutları işlemek için 8051 beş adet adresleme kipi sunmaktadır. Bunlar:

1.	İvedi adresleme

2.	Doğrudan adresleme

3.	Saklayıcı ile adresleme

4.	Dolaylı adresleme

5.	Sıralı adresleme

İvedi Adresleme Kipi

Kaynak işleneni bir saklayıcı içeriği veya bellek gözü içeriği yerine komutun bir parçasıdır. Kaynak işlenen ivedi işleneni gösterir ve ivedi adresleme yöntemini kullanarak işlenir. Genel olarak ivedi işlenenler sabit verilerdir Aşağıdaki komutun kaynak işleneni ivedi bir işlenendir (# ön ekiyle birlikte 60H). Hedef işleneni  ise A akümülatörüdür.

MOV  A,#60H

Bu komut aşağıda gösterildiği gibi 60H ivedi verisini A akümülatörüne aktarır.

Doğrudan Adresleme Kipi

Doğrudan adresleme kipinde işlenen, adreslenebilen bir bellek gözünün adresi veya SFR içerisindeki bir bellek adıdır. Aşağıdaki komut 60H sayılı bellek gözünün içeriğini A akümülatörüne aktarır.

MOV  A,60H

60H sayılı bellek gözünün içeriği 50H sabit değeri ise bu komut çalıştıktan sonra A’nın içeriği aşağıda gösterildiği gibi 50H olur.

Saklayıcı ile Adresleme Kipi

Saklayıcı ile adresleme kipinde belirtilecek işlenen 8051’in dahili saklayıcılarında bulunur. 8051 saklayıcıları dahili oku/yaz bellekte yer alır. Saklayıcı adları aslında birer dahili oku/yaz bellek adresleridir. Saklayıcı adresleme kipi seçilen saklayıcıyı belirtmek için 3 bitlik makine kodu kullanır.

Örneğin aşağıdaki komut R3 saklayıcısının içeriğini A akümülatörüne aktarır.

MOV	A,R3

R3 saklayıcısının içeriği 38H ise A akümülatörünün içeriği komut çalıştıktan sonra aşağıda gösterildiği gibi 38H olur.

8051’in saklayıcı bankası seçme bitleriyle seçilen 4 saklayıcı bankası bulunmaktadır. 2. saklayıcı bankası (RB2) seçilmişse R3 saklayıcısının adresi 13H olur. Bu nedenle “MOV  A,R3” komutu ile

“MOV	A,13H” komutu birbirinin aynısıdır.

Dolaylı Adresleme Kipi

Dolaylı adresleme kipinde işlenenin yeri bir gösterge saklayıcısı tarafından işaret edilir. 8051 dahili saklayıcılarından R0, R1, SP ve DPTR indeks saklayıcısı olarak kullanılabilir. R0, R1 ve  SP saklayıcılar 8 bit uzunluğundadır ve 256 byte’lık bellek alanını adresleyebilir (00H-FFH). DPTR saklayıcısı 16 bit uzunluğundadır ve 65536 byte’lık bellek alanını adresleyebilir (0000H-FFFFH). Örneğin aşağıdaki komut R0’ın içeriği ile gösterilen adres alanındaki veriyi akümülatöre aktarır.

MOV  A,@R0

R0 saklayıcısının içeriği 60H, 60H sayılı bellek gözünün içeriği de 3FH olarak kabul edilirse komut çalıştıktan sonra A akümülatörünün içeriği 3FH’ye eşit olur.

@ ön eki komutun dolaylı adresleme kipinde çalıştığını gösterir. R0, R1 ve DPTR saklayıcıları indeks saklayıcısı olarak kullanıldığında @ ön eki kullanılmak zorundadır. Örneğin aşağıdaki komut dizisi 1234H sayılı harici bellek gözü içeriğini A akümülatörüne aktarır.  Harici veri belleğine erişmek için MOVX komutu kullanılmıştır.

MOV		DPTR,#1234H

MOVX	A,@DPTR

Yığın dolaylı olarak adreslenir. Örneğin aşağıdaki komut dizisi 0060H sayılı bellek gözünün içeriğini başlangıç adresini yığın göstergesi (SP) saklayıcısının gösterdiği yığına atar. PUSH komutu çalışınca SP otomatik olarak arttırılır. Bu nedenle 38H değeri yığının 31H adresli gözüne aşağıda gösterildiği gibi kaydedilir.

MOV	 	SP,#30H

PUSH	   	60H

Bağıl Adresleme Kipi

Bağıl adresleme dolaylı adresleme ile aynı şekilde çalışır. Ancak fiziksel adresin oluşturulması sırasında DPTR veya PC gibi bir temel adres saklayıcısı içeriği ile bir indeks saklayıcısının içeriğini kullanır. Fiziksel bellek adresi temel adres saklayıcısının (DPTR veya PC) içeriği ile indeks saklayıcısının (A) içeriğinin toplanmasıyla elde edilir. Örneğin aşağıdaki komut A ve DPTR saklayıcılarının içeriklerinin toplamıyla adreslenen program belleğinden akümülatöre veri aktarır.

MOVC	A,@A+DPTR

Bu komutun çalışması aşağıda gösterilmiştir. MOVC komutu program belleğine başvuran veri aktarım komutudur.

3-3	Komut Kümesi

8051’nin 49’u tek bitlik, 46’sı iki bitlik ve 16’sı üç bitlik olmak üzere toplam 111 temel komutu vardır. Bu komutlar işlevlerine göre aşağıda gösterilen beş farklı türe ayrılır:

Veri Aktarma Komutları

Bu grup aktarma komutlarını (MOV, MOVC, MOVX), takas komutlarını (XCH, XCHD) ve yığın işlem komutlarını (PUSH, POP) içerir.

Aritmetik İşlem Komutları

Bu grup toplama komutlarını (ADD, ADDC, INC), çıkarma komutlarını (SUBB, DEC), çarpma (MUL)komutunu , bölme (DIV) komutunu ve ondalık ayarı (DA A) komutunu içerir.

Lojik İşlem Komutları

Bu grup lojik  VE (ANL), VEYA (ORL), YA DA (XLR), tümleme (CPL), silme (CLR), sola döndürme (RL, RLC), sağa döndürme (RR, RRC) ve bitleri yer değiştirme (SWAP) komutlarını içerir.

Boolean Değişkeni İşlem Komutları

Bu grup Bit işleme komutlarını: lojik VE /ANL), VEYA (ORL), tümleme (CPL), silme (CLR), birleme (SETB), aktarma (MOV), koşullu dallanma komutlarını (JC, JNC, JB, JNB, JBC) içerir.

Dallanma Komutları

Bu grup koşulsuz dallanma komutlarını (AJMP, LJMP, SJMP), koşullu dallanma komutlarını (JZ, JNZ, CJNE, DJNZ), alt programa dallanma komutlarını (ACALL, LCALL), alt programdan dönüş komutlarını (RET, RETI)  içerir.

Bir bilgisayar dilini öğrenmenin tek yolu o dille program yazmaktır. Program kodunun ne yaptığı görsel olarak ifade edilebilirse öğrenmek daha kolay olacaktır. Aşağıdaki maddeler 8051 asembler komutlarını öğrenirken size yardımcı olacaktır.

1.	Komutların işlevlerini anlayınız.

8051 kullanıcıya aktarma, toplama, sola döndürme, vs. gibi  37 ayrı işleve ayrılmış 111 komut sunmaktadır.

2.	Adresleme kiplerini anlayınız.

8051’in ivedi, doğrudan, dolaylı, saklayıcı ile ve bağıl olmak üzere beş ayrı adresleme kipi  bulunmaktadır.

3.	İşlenenleri anlayınız.

Örneğin toplama komutunun hedef işleneni daima akümülatördür, ancak kaynak işleneni ivedi, doğrudan, dolaylı veya saklayıcı ile adreslenebilir.

ADD	A,#30			;ivedi adresleme

ADD	A,R3			;saklayıcı ile adresleme

ADD	A,@R0		;dolaylı adresleme

ADD	A,30H			;doğrudan adresleme

4.	Komut byte’larına ve makine çevrimlerine dikkat ediniz.

Komut byte’larının sayısı komut için gerekli bellek alanını verir. Komutun çalışma zamanı makine çevrimleri ile belirlenir. Bir makine çevrimi 12 osilatör periyodunu kapsar.

5.	Hataları ayıklamak için yazılım simülasyonu veya geliştirme araçları kullanınız.

8051 komut kümesi izleyen sayfalarda listelenmiştir. Komut kümesinde kullanılan simgeler aşağıda

açıklanmıştır.

(1)		#veri:	komutun içindeki 8 bitlik sabit.

(2)		#veri16: komutun içindeki 16 bitlik sabit.

(3)		doğrudan:  dahili verinin bulunduğu 8 bitlik adres

(4)		Rn:  Seçili saklayıcı bankasının R0-R7 saklayıcıları

(5)		@Ri:  R1 ve R0 üzerinden dolaylı adreslenen 8 bitlik dahili veri RAM alanı (0-255)

(6)	adr11:	 11 bitlik hedef adresi. ACALL ve AJMP komutları tarafından kullanılmaktadır. Dallanma, bir sonraki komutun ilk byte’ı ile program belleğinin aynı 2K’lık sayfası içerisinde gerçekleştirilebilir.

(7)	adr16:  16 bitlik hedef adresi. LCALL ve LJMP komutları tarafından kullanılmaktadır. Dallanma, program belleğinin 64K’lık adres alanının her yerine gerçekleştirilebilir.

(8)		rel: İşaretli (2’ye tümlenen) 8 bitlik kayıklık byte’ı. SJMP ile bütün koşullu dallanma komutları

tarafından kullanılır. Dallanma aralığı bir sonraki komutun ilk byte’ına göre 0128 ile +127 bit aralıkta gerçekleştirilebilir.

(9)		bit: Dahili RAM veya SFR’de doğrudan adreslenen bit.

(10)	A:  Akümülatör

(11)	DPTR:  Veri işaretçisi saklayıcı

(12)	C:  Elde bayrağı, Durum (PSW) saklayıcısının 7. biti.

(13)	PC:  Program sayacı.

(14)	@DPTR:  DPTR’nin içeriğiyle işaret edilen 16 bitlik adres.

Veri Aktarım Komutları

| Simge | Açıklama | Byte | Çevrim |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV A,#veri | Akümülatöre ivedi veri aktar | 2 | 1 |
| MOV A,doğrudan | Akümülatöre byte (doğrudan) aktar | 2 | 1 |
| MOV A,Rn | Akümülatöre saklayıcı aktar | 1 | 1 |
| MOV A,@Ri | Akümülatöre RAM (dolaylı) aktar | 1 | 1 |
| MOV doğrudan,A | Akümülatörü byte (doğrudan) aktar | 2 | 1 |
| MOV doğrudan,#veri | İvedi veriyi byte (doğrudan) aktar | 3 | 2 |
| MOV doğrudan, doğrudan | Byte’ı (doğrudan) byte’a (doğrudan) aktar | 3 | 2 |
| MOV doğrudan,Rn | Saklayıcıyı byte’a (doğrudan)aktar | 2 | 2 |
| MOV doğrudan,@Ri | RAM’i (dolaylı) byte’a (doğrudan)aktar | 2 | 2 |
| MOV Rn,A | Akümülatörü saklayıcıya aktar | 1 | 1 |
| MOV Rn,#veri | İvedi veriyi saklayıcıya aktar | 2 | 1 |
| MOV Rn, doğrudan | Saklayıcıya byte (doğrudan)aktar | 2 | 2 |
| MOV @Ri,A | Akümülatörü RAM’e (dolaylı) aktar | 1 | 1 |
| MOV @Ri,#veri | İvedi veriyi RAM’e (dolaylı) aktar | 2 | 1 |
| MOV @Ri, doğrudan | RAM’e (dolaylı) byte (doğrudan) aktar | 2 | 2 |
| MOV DPTR,#vari16 | Veri işaretçisine 16 bitlik sabit yükle | 3 | 2 |
| MOVC A,@A+DPTR | Akümülatöre DPTR’ye bağlı kod aktar | 1 | 2 |
| MOVC A,@A+PC | Akümülatöre PC’ye bağlı kod aktar | 1 | 2 |
| MOVX A,@ri | Akümülatöre harici RAM aktar (8 bitlik adres) | 1 | 2 |
| MOVX A,@dptr | Akümülatöre harici RAM aktar (16 bitlik adres) | 1 | 2 |
| MOVX @Ri,A | Akümülatörü harici RAM’e aktar (8 bitlik adres) | 1 | 2 |
| MOVX @DPTR,A | Akümülatörü harici RAM’e aktar (16 bitlik adres) | 1 | 2 |
| PUSH doğrudan | Yığına byte (doğrudan) at | 2 | 2 |
| POP doğrudan | Yığından byte (doğrudan) çek | 2 | 2 |
| XCH A, doğrudan | Akümülatör ile byte (doğrudan) takas et | 1 | 1 |
| XCH A,Rn | Akümülatör ile saklayıcıyı takas et | 2 | 1 |
| XCH A,@Ri | Akümülatör ile RAM’i (dolaylı) takas et | 1 | 1 |
| XCHD A,@ri | Akümülatör ile RAM’in (dolaylı) düşük anlamlı basamağını takas et | 1 | 1 |

Notlar:

1.	28 komut, 7 işlev, 5 adresleme kipi

2.	MOV komutu dahili RAM’de, MOVX komutu harici RAM’de veri aktarmak için kullanılır. MOVC

komutu ise ROM’da komut byte’ı aktarmak için kullanılır.

3.	Takas komutları A’yı hedef işlenen olarak kullanır

Aritmetik İşlem Komutları

| Simge | Açıklama | Byte | Çevrim |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD A,#veri | Akümülatöre ivedi veri ekle | 2 | 1 |
| ADD A,doğrudan | Akümülatöre byte (doğrudan) ekle | 2 | 1 |
| ADD A,Rn | Akümülatöre saklayıcı ekle | 1 | 1 |
| ADD A,@Ri | Akümülatöre RAM (dolaylı)ekle | 1 | 1 |
| ADDC A,#veri | Akümülatöre eldeli ivedi veri ekle | 2 | 1 |
| ADDC A, doğrudan | Akümülatöre eldeli byte (doğrudan) ekle | 2 | 1 |
| ADDC A,Rn | Akümülatöre eldeli saklayıcı ekle | 1 | 1 |
| ADDC A,@Ri | Akümülatöre eldeli RAM (dolaylı) ekle | 1 | 1 |
| SUBB A,#verii | Akümülatörden borçlu ivedi veri çıkar | 2 | 1 |
| SUBB A, doğrudan | Akümülatörden borçlu byte (doğrudan) çıkar | 2 | 1 |
| SUBB A,Rn | Akümülatörden borçlu saklayıcı çıkar | 1 | 1 |
| SUBB A,@Ri | Akümülatörden borçlu RAM (dolaylı) çıkar | 1 | 1 |
| INC A | Akümülatörü bir arttır | 1 | 1 |
| INC doğrudan | Byte’ı (doğrudan) bir arttır | 2 | 1 |
| INC Rn | Saklayıcıyı bir arttır | 1 | 1 |
| INC @Ri | RAM’i (dolaylı) bir arttır | 1 | 1 |
| INC DPTR | Veri işaretçisini bir arttır | 1 | 2 |
| DEC A | Akümülatör bir azalt | 1 | 1 |
| DEC doğrudan | Byte’ı (doğrudan) bir azalt | 2 | 1 |
| DEC Rn | Saklayıcıyı bir azalt | 1 | 1 |
| DEC @Ri | RAM’i (dolaylı)bir azalt | 1 | 1 |
| MUL AB | A ile B’yi çarp | 1 | 4 |
| DIV AV | A’yı B’ye böl | 1 | 4 |
| DA A | Akümülatöre onlu ayarı çek | 1 | 1 |

Notlar:

1.	24 komut, 8 işlev

2.	Çıkarma ve toplama komutlarının hedef işleneni akümülatördür. Kaynak işleneni #veri, doğrudan,

Rn ve @Ri olabilir.

3.	SUBB bir çıkarma komutudur.

4.	INC ve DEC komutlarının işlenenleri A, doğrudan, Rn ve @Ri olabilir.

5.	DPTR’yi bir azaltmak için DEC DPL komutu mevcuttur.

6.	DA A komutu yalnızca bir toplama komutu ile izlenirse geçerlidir.

7.  8051 komutlarının maksimum makine çevrimi dörttür.(Çarpma(MUL) ve bölme(DIV) komutları)

Lojik İşlem Komutları

| Simge | Açıklama | Byte | Çevrim |
| --- | --- | --- | --- |
| ANL A,#veri | Akümülatör← Akümülatör VE ivedi veri | 2 | 1 |
| ANL A,doğrudan | Akümülatör← Akümülatör VE byte (doğrudan) | 2 | 1 |
| ANL A,Rn | Akümülatör← Akümülatör VE saklayıcı | 1 | 1 |
| ANL A,@Ri | Akümülatör← Akümülatör VE RAM (dolaylı) | 1 | 1 |
| ANL doğrudan,A | Veri (doğrudan)← Veri (doğrudan) VE akümülatör | 2 | 1 |
| ANL doğrudan,#veri | Veri (doğrudan)← Veri (doğrudan) VE ivedi veri | 3 | 2 |
| ORL A,#veri | Akümülatör← Akümülatör VEYA ivedi veri | 2 | 1 |
| ORL A,doğrudan | Akümülatör← Akümülatör VEYA byte (doğrudan) | 2 | 1 |
| ORL A,Rn | Akümülatör← Akümülatör VEYA saklayıcı | 1 | 1 |
| ORL A,@Ri | Akümülatör← Akümülatör VEYA RAM (dolaylı) | 1 | 1 |
| ORL doğrudan,A | Veri (doğrudan)← Veri (doğrudan) VEYA akümülatör | 2 | 1 |
| ORL doğrudan,#veri | Veri (doğrudan)← Veri (doğrudan) VEYA ivedi veri | 3 | 2 |
| XRL A,#veri | Akümülatör← Akümülatör YA DA ivedi veri | 2 | 1 |
| XRL A,doğrudan | Akümülatör← Akümülatör YA DA byte (doğrudan) | 2 | 1 |
| XRL A,Rn | Akümülatör← Akümülatör YA DA saklayıcı | 1 | 1 |
| XRL A,@Ri | Akümülatör← Akümülatör YA DA RAM (dolaylı) | 1 | 1 |
| XRL doğrudan,A | Veri (doğrudan)← Veri (doğrudan) YA DA akümülatör | 2 | 1 |
| XRL doğrudan,#veri | Veri (doğrudan)← Veri (doğrudan) YA DA ivedi veri | 3 | 2 |
| CLR A | Akümülatörü sil | 1 | 1 |
| CPL A | Akümülatörü tümle | 1 | 1 |
| RL A | Akümülatörü sola döndür | 1 | 1 |
| RLC A | Akümülatörü elde biti üzerinden sola döndür | 1 | 1 |
| RR A | Akümülatörü sağa döndür | 1 | 1 |
| RRC A | Akümülatörü elde biti üzerinden sağa döndür | 1 | 1 |
| SWAP A | Akümülatörün içindeki bitlerin yerini değiştir. | 1 | 1 |

Notlar:

1.	25 komut, 10 işlev

2.	Hedef komutu olarak doğrudan byte kullanan ANL, ORL ve XLR komutları dışındaki bütün komutlarının hedef işleneni akümülatördür.

3.	Hedef komutu olarak doğrudan byte kullanan komutlar saklayıcı ile ve ivedi adresleme kiplerini kullanabilir. Hedef komutu olarak A kullanan komutlar ise ivedi (#veri), doğrudan, saklayıcı ile (Rn), ve dolaylı (Ri) adresleme kiplerini kullanabilir.

4.	INC ve DEC komutlarının işlenenleri A, doğrudan, Rn ve @Ri olabilir.

Boolean Değişkeni İşlem Komutları

| Simge | Açıklama | Byte | Çevrim |
| --- | --- | --- | --- |
| CLR C | Elde bayrağını sil | 1 | 1 |
| CLR bit | Biti (doğrudan) sil | 2 | 1 |
| SETB C | Elde bayrağını birle | 1 | 1 |
| SETB bit | Biti (doğrudan) birle | 2 | 1 |
| CPL C | Elde bayrağının tümleyenini al | 1 | 1 |
| CPL bit | Bitin (doğrudan) tümleyenini al | 2 | 1 |
| ANL C,bit | Elde bayrağı← Elde bayrağı VE bit (doğrudan) | 2 | 2 |
| ANL C,/bit | Elde bayrağı← Elde bayrağı VE bit (doğrudan) | 2 | 2 |
| ORL C,bit | Elde bayrağı← Elde bayrağı VEYA bit (doğrudan) | 2 | 2 |
| ORL C,/bit | Elde bayrağı← Elde bayrağı VEYA bit (doğrudan) | 2 | 2 |
| MOV C,bit | Biti (doğrudan) elde bayrağına aktar | 2 | 1 |
| MOV bit,C | Elde bayrağını bite (doğrudan) aktar | 2 | 2 |
| JC rel | Elde bayrağı çekili ise dallan | 2 | 2 |
| JNC rel | Elde bayrağı yoksa ise dallan | 2 | 2 |
| JB bit,rel | Bit (doğrudan) birlenmişse dallan | 3 | 2 |
| JNB bit,rel | Bit (doğrudan) birlenmemişse ise dallan | 3 | 2 |
| JBC bit,rel | Bit (doğrudan) birlenmişse ise dallan ve sıfırla | 3 | 2 |

Notlar:

1.	17 komut, 11 işlev

2.	Silme, birleme, tümleme, VE, VEYA işlemlerini içerir. Lojik VE ve VEYAnın hedef işleneni C’dir.

3.	Koşullu dallanma aralığı bir sonraki komutun ilk byte’ına göre 0128 ile +127 bit aralıkta gerçekleştirilebilir.

4.	Dallanma komutlarındaki “N” harfi olumsuz anlamı verir, yani test değeri 0’a eşittir.

Dallanma Komutları

| Simge | Açıklama | Byte | Çevrim |
| --- | --- | --- | --- |
| ACALL adr11 | Mutlak altprogram çağrısı, 2K aralıkta | 2 | 2 |
| LCALL adr16 | Geniş aralıkta altprogram çağrısı, 64K aralıkta | 3 | 2 |
| RET | Altprogramdan dönüş | 1 | 2 |
| RETI | Kesmeden dönüş | 1 | 2 |
| AJMP adr11 | Mutlak dallanma | 2 | 2 |
| LJMP adr16 | Geniş aralıkta dallanma, 64K aralıkta | 3 | 2 |
| SJMP rel | Dar aralıkta dallanma, -128 - +127 aralığında | 2 | 2 |
| JMP @A+DPTR | DPTR’ye bağlı olarak dolaylı dallanma | 1 | 2 |
| JZ rel | Acc 0 ise dallan | 2 | 2 |
| JNZ rel | Acc 0 değilse dallan | 2 | 2 |
| CJNE A,#veri,rel | İvedi veriyi Acc ile karşılaştır, eşit değilse dallan | 3 | 2 |
| CJNE A,doğrudan,rel | Doğrudan veriyi Acc ile karşılaştır, eşit değilse dallan | 3 | 2 |
| CJNE Rn,#veri,rel | İvedi veriyi saklayıcı ile karşılaştır, eşit değilse dallan | 3 | 2 |
| CJNE @Ri,#veri,rel | İvedi veriyi RAM (dolaylı) ile karşılaştır, eşit değilse dallan | 3 | 2 |
| DJNZ Rn,rel | Saklayıcıyı bir azalt, sıfır değilse dallan | 2 | 2 |
| DJNZ doğrudan,rel | Doğrudan veriyi bir azalt, sıfır değilse dallan | 3 | 2 |
| NOP | İşlem yok | 1 | 1 |

Notlar:

1.	Dallanmayla ilgili 16 komut ve 1 adet işlem yok-komutu

2.	Bütün koşullu dallanmalar bağıldır.

3.	Dallanma komutları 2 makine çevrimi gerektirir.

Bayrakları Etkileyen Komutlar

Aşağıdaki tabloda bayrakları değiştiren komutlar listelenmiştir.

| Komut | Etkilenen Bayraklar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | OV | AC |
| ADD | √ | √ | √ |
| ADDC | √ | √ | √ |
| SUBB | √ | √ | √ |
| MUL AB | 0 | √ |  |
| DIV AB | 0 | √ |  |
| DA A | √ |  |  |
| RRC A | √ |  |  |
| RLC A | √ |  |  |
| SETB C | 1 |  |  |
| CLR C | 0 |  |  |
| CPL C | √ |  |  |
| ANL C, bit | √ |  |  |
| ANL C,/bit | √ |  |  |
| ORL C, bit | √ |  |  |
| ORL C,/bit | √ |  |  |
| MOV C, bit | √ |  |  |
| CJNE | √ |  |  |

Not:	√ =	 Bayrak değişir (ya sıfırlanır ya birlenir)

0 = Bayrak sıfırlanır

1 = Bayrak birlenir

8051 komutlarının özeti

Veri Aktarma Komutları

MOV	:	Veri aktar

MOVC:	Kod byte’ı aktarımı

MOVX:	Harici RAM aktarımı

PUSH	:	Yığına veri at (doğrudan)

POP	:	Yığından veri çek (doğrudan)

XCH	:	Veri takası

XCHD	:	Düşük anlamlı basamakta veri  takası

Aritmetik İşlem Komutları

ADD	:	Aritmetik toplama

ADDC	:	Eldeli aritmetik toplama

SUBB	:	Borçlu aritmetik çıkarma

DA		:	Onluk ayarı, yalınızca akümülatör için

INC	:	Bir arttırma

DEC	:	Bir azaltma

MUL	:	Aritmetik çarpma, A ve B için

DIV	:	Aritmetik bölme, A ve B için

Lojik İşlem Komutları

ANL	:	Lojik VE işlemi

ORL	:	Lojik VEYA işlemi

XRL	:	Lojik YA DA işlemi

CLR	:	Sıfırlama

CPL	:	Tümleme işlemi

RL		:	Sola döndürme

RLC	:	Elde üzerinden sola döndürme

RR	:	Sağa döndürme

RRC	:	Elde üzerinden sağa döndürme

SWAP:	Akümülatörün bitlerinin yerlerini değiştirme, 4 bitlik döndürmeye eşdeğer

Not:	RL, RLC, RR ve RRC komutlarının işlenenleri akümülatördür.

Boolean Değişkeni İşlem Komutları

CLR	:	Doğrudan bir biti veya elde bitini sıfırlama

SETB	:	Doğrudan bir biti veya elde bitini birleme

CPL	:	Bit tümleme

ANL	:	Bit üzerinde VE işlemi

ORL	:	Bit üzerinde VEYA işlemi

JC		:	Elde bayrağı birlenmiş ise dallan

JNC	:	Elde bayrağı birlenmemiş ise dallan

JB		:	Doğrudan bir bit birlenmiş ise dallan

JNB	:	Doğrudan bir bit birlenmemiş ise dallan

JBC	:	Doğrudan bir bit birlenmiş ise dallan ve biti sıfırla

MOV	:	Bit aktarma

Dallanma Komutları

ACALL:	2Klık aralıkta mutlak adresli altprogram çağırma

LCALL:	64Klık aralıkta uzun mesafeli altprogram çağırma

RET	:	Alt programdan dönme

RETI	:	Kesme hizmet programından dönme

AJMP	:	2Klık aralıkta koşulsuz mutlak adresli dallanma

L JMP	:	64Klık aralıkta koşulsuz mutlak adresli dallanma

SJMP	:	-128 - +127 byte aralığında koşulsuz kısa mesafeli bağıl adresli dallanma

JMP @A+DPTR	: DPTR’ye bağlı dolaylı dallanma

JZ		:	A sıfırsa dallan

JNZ	:	A sıfır değilse dallan

CJNE	:	Eşit değilse dallan

DJNZ	:	Saklayıcıyı veya doğrudan bir byte’ı bir azalt, sıfır değilse dallan

NOP	:	İşlem yok

Mutlak veya bağıl dallanmada etiket dallanılacak adresi taşır. Örneğin aşağıdaki komutlar NEXT etiketiyle belirlenen adrese dallanır.

AJMP		NEXT

SJMP		NEXT

DJNZ		R3,NEXT

3-4	Asembler Dilinde Program Geliştirme

1.	Kaynak Kod Yazımı

8051 programı yazmanın ilk adımı bir kelime işlemci programı ile asembler dilinde kaynak kodun

yazılmasıdır. Kod kullanıcı tarafından tanımlanan bir görevi yerine getirir.

Bir asembler satırında etiket alanı, işlem kodu alanı, işlenen alanı ve açıklama alanı olmak üzere dört bölüm vardır.

Etiket				işlem kodu			İşlenen			Açıklama

(1)	Etiket alanı

Bellek adreslerine simgesel isimler vermek için kullanılan etiketler başka ifadelerden dallanılabilecek ifadeler için gereklidir. Etiketler 32 karakterle sınırlı olup ayrılmış kelimeleri kullanamazlar. Bir ifade etiketlenmişse etiket genellikle 1. satırdan başlar.

(2)	İşlem kodu alanı

İşlem kodu alanı, bir makine komutu için simgesel bir ifade kullanılacaksa işlem kodunun simgesel bir kısaltması, veya çevirici için bir komut kullanılacaksa bu amaca uygun bir sahte komut içerebilir.

(3)	İşlenen alanı

İşlenen alanı makine komutu tarafından işlenen olarak kullanılacak adres veya saklayıcıyı içerir. Bir tamsayı toplama işlemi için işlenen alanı hangi sayıya hangi sayının eleneceğini belirtir. Bir dallanma komutunu için işlenen alanı hangi adrese dallanılacağını içerir. Bir sahte komut için işlenen alanı sahte komutun türüne göre değişir, örneğin bir sahte komutun işlenen alanı ne kadar bellek alanının ayrılacağını içerebilir.

(4)	Açıklama alanı

Açıklama alanı programcılara, programı daha sonradan kullanmak veya değiştirmek isteyen diğer programcıların yararına olması için programın nasıl çalıştığı hakkında faydalı bilgileri koyma alanı sağlar. Bu alandaki bilgiler programın okunurluğunu ve hata giderme işleminin yapılmasını kolaylaştırır. Bu alanı doldurulmamış bir asembler programı, programcılar için neredeyse anlaşılmazdır. Bu durum programın kendi yazarı için bile çoğu zaman geçerlidir.

Açıklama alanı yalnızca insanlara hitap eder, programın çevrilmesi veya işleyişi sırasında bir fonksiyonu yoktur. Her bir açıklama satırının başına noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Asembler programlarında sabit veriler çeşitli şekillerde ifade edilebilir.

İkilik		:	B olarak kısaltılır.

Sekizlik	:	O olarak kısaltılır.

Onluk		:	D olarak kısaltılır veya hiçbir şey kullanılmaz.

On altılık	:	H olarak kısaltılır.

ASCII		:	Bir karakter veya bir karakter dizisi tek tırnak (‘) veya çift tırnak (“) arasına

yazılmalıdır.

Sahte Komutlar

Sahte Komutlar çevirici için kullanılan komutlardır. Sıklıkla kullanılan sahte komutlar şunlardır.

(1)	ORG n

ORG n komutu programın n sayılı bellek adresinden başlanarak yükleneceğini belirtir. Bu

ifade ihmal edilirse 8051’in resetlenmesi sonrasında program sayacı 0000H adresini göstereceği için kod 0H adresinden başlanarak yüklenir. Örneğin ORG 100H komutu kodun 100H sayılı bellek gözünden başlayacağını belirtir.

(2)	END

Asembler programının sonu

(3)	EQU (Eşitle)

EQU komutu etiket alanındaki simgeye bir değer atar. Örneğin aşağıdaki komut LF’nin 0AH değerine	eşit olmasını sağlar.

LF	EQU 0AH

(4)	DB (Byte tanımla)

DW bir ivedi veri için bir veri byte’ı ayırır. Birden fazla byte tanımlanmışsa komşu byte’ları ayırmak için  virgül (,) kullanılmalıdır. Örnekler:

TABLE	DC25H,34H,58h

DB			“HELLO!”

BYTE		40,60

DEFB, FCB, BYTE ve STRING DB’ye eşdeğerdir.

(5)	DW (Sözcük tanımla)

DW bir ivedi veri için bir veri sözcüğü (2 byte) ayırır. Birden fazla sözcük tanımlanmışsa komşu sözcükleri ayırmak için  virgül (,) kullanılmalıdır. Örneğin aşağıdaki ifade 25H, 83H, 12H ve 39H adreslerinden başlayan 8 byte’lık bellek ayırır.

DATA”	DW2583H,1239H

DEFW, FDB ve WORD DW’ye eşdeğerdir.

(6)	DS n

DS n byte’lık bellek alanı ayırır. Örneğin

LABEL1	DS,20

Komutu LABEL1’den başlayan kesintisiz 20 byte’lık 	alanı ayırır. DEFS DS’ye eşdeğerdir.

(7)	REG

REG bir komutun etiket alanındaki simgeye bir saklayıcı veya doğrudan adreslenmiş bit atar. Örnekler:

REG0		REG R2		; REG0’a R2’yi ata

PRO3		REG P3		; PRO3’e R3’ü ata

Bit0		REG 20H.1	; 20H.1’e bit0’ı ata

Aşağıdaki program standart formatta yazılmış asembler dilinde bir  program örneğidir. Etiket,

işlem kodu, işlenen ve açıklama alanlarını içerir. Bu kaynak kodu ileriki bölümde çevirme ve bağlama aşamalarının gösterilmesi için kullanılacaktır. Bir kelime işlemci programı kullanarak kodu yazıp EXAMPLE.ASM adıyla diske kaydediniz.

ORG		0000H

START:										; Ana programa başla

MOV		DPTR,#TABLE		; DPTR TABLE’ı işaret eder

MOV		R0,#6					; sayac = 6

N_BYTE:

MOV		A,#0					; A=0

MOVC	A,@A+DPTR		; A’yı TABLE’daki değer ile yükle

MOV		P1,A					; veriyi 1. iskeleye yaz

CALL		DELAY				; DELAY altprogramını çağır

INC		DPTR					; DPTR TABLE’daki bir sonraki veriye işaret eder

DJNZ		R0,N_BYTE			; tamamlanmadıysa bir sonrakine geçerek devam et

JMP		START				; START’tan başlayarak tekrar et

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELAY:										;gecikme altprogramı

MOV		R7,#0

D1:

MOV		R6,#0

DJNZ		R6,S

DJNZ		R7,DL1

RET

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABLE:	DB		00H, 33H, 66, 99, 		; 00H, 33H, 66H, 99H, CCH, FFH

0CCH, 0FFH			; adreslerinden başlayan 6 byte’lık alan ayır

END								; programın sonu

Bu örnekte START, N_BYTE, DELAY, DL1 VE TABLE simgesel etiketlerdir. DELAY etiketi altprogramın giriş noktası veya başlangıç adresidir. TABLE şekil 3-4-1’de gösterildiği gibi 00, 33, 66, 99, CC, FF değerleri ile başlayan bir değişken adıdır.

Şekil 3-4-1	TABLE bloğunun içeriği

TABLE bloğunun adresini elde etmek için MOV DPTR,#TABLE komutu kullanılmıştır.

2.	Çevirme ve Bağlama (Assembling and Linking)

Kaynak kodu oluşturulduktan sonra (EXAMPLE.ASM) bir sonraki adım kodu çevirmektir. Bu işlem 2500A.D. 8051 makro çeviricisi X8051.EXE tarafından gerçekleştirilir. Çevirici asembler dilindeki programı makine diline çevirmek için kullanılır. Çevirme işleminden sonra bir obje ve eğer seçilmişse bir liste ve çapraz referans tablosu meydana getirilir. X8051 çevirici DOS ortamında çalışır.

A.	Çevirme (Assembling)

Asembler dilinde bir programı makine diline çevirmek için 500 A.D. 8051 makro çevirici, X8051.EXE’yi kurup çalıştırın. Ekranda aşağıdaki mesaj çıkacaktır:

Listing Destination (N,T,D,E,L,P,<CR>=N):

Bu mesaj listenin çıkacağı hedefi seçmeye yarar. Eğer bir liste oluşturmak istiyorsanız listenin hedef seçeneklerinden birisini seçmelisiniz. <CR> bilgisayardaki Enter tuşu için kullanılmıştır. Bu seçenekler şunlardır:

N	Liste oluşturulmaz.

T	Terminal. Liste bilgisayar ekranında çıkar.

D	Disk. Oluşturulan listeyi LST uzantılı olarak diske kaydeder.

E	Yalnızca hata. Liste dosyası yalnızca kaynak kodundaki hataları belirtir.

L	Liste Aç/Kapa. Bu seçenek kaynak kodundaki LIST ON ve LIST OFF sahte komutları ile belirlenir.

P	Yazıcı. Oluşturulan listeyi yazıcıdan çıkar.

D seçilirse kullanıcıya çapraz referans tablosu oluşturmak isteyip istemediği sorulur.

Generate Cross Reference?(Y/N<CR>=No):

E veya L seçilirse liste hedefi için aşağıdaki mesaj gösterilir.

Error Only Listing Destination (T, D, P, <CR>=T)

ve

LIST ON/OFF Listing Destination (T, D, P, <CR>=T)

Buradaki T, D ve P seçenekleri yukarıda bahsedilenlerin aynısıdır.

(1)	Giriş dosyası:

Çevrilecek kaynak kodunun dosya adını giriniz. ASM uzantısı ön seçili uzantıdır.

(2)	Çıkış dosyası:

Çıkış dosyasını giriniz. Bu dosya adı oluşturulacak obje (.OBJ) ve liste (.LST) dosyalarının adıdır. Oluşturulacak dosyaların adının kaynak kodu ile aynı dosya adına sahip olması isteniyorsa Enter tuşuna basmak yeterli olacaktır.

Çevirme işlemi Şekil 3-4-2’de gösterilmiştir.

D:\8051\X8051

8051 Makro Çevirici – Sürüm 4.05b

Copyright (C) 1985 by 2500 A.D. SoftWare, Inc

Liste hedefi	   (	N,T,D,E,L,P,<CR> = N) :D

Çapraz referans oluşturulacak mı? (Y/N   <CR> = No) :Y

Giriş Dosyası: EXAMPLE

Çıkış Dosyası:

***** Aktif komutlar *****

Ctrl S = Çıkışı durdur

Ctrl S = Çıkışı başlat

Esc C = Çevirmeyi durdurt

Esc T = Terminal çıkışı

Esc P = Yazıcı çıkışı

Esc D = Disk çıkışı

Esc M = Çoklu giriş

Esc N = Çıkış Yok

8051 Makro Çevirici – Sürüm 4.05b

------------------------------------------------

Giriş Dosyası: EXAMPLE.asm

Çıkış Dosyası: EXAMPLE.obj

Çevrilen Satır Sayısı : 27				Çevirme Hatası : 0

Şekil 3-4-2	Çevirme İşlemi

Şekil 3-4-2’deki örnekte obje (EXAMPLE.OBJ) ve çapraz referanslı liste EXAMPLE.LST oluşturulmuş ve diske kaydedilmiştir.

Liste dosyası satır numarası, adres, makine kodu ve kaynak kodunu içerir. Liste dosyası Şekil 3-4-3’te gösterilmiştir. Dikkat edilirse açıklama satırı burada değildir. 2. sayfadaki çapraz referans, simgeleri, değerleri, tanımlanan satırları ve referans satırlarını hakkındaki bilgileri listeler. Listeyi incelemek için DOS ekranında TYPE komutu kullanılır.

Paz Aug 15 1999 10:17

2500 A.D 8051 Makro Çevirici Sürüm 4.05b

Giriş dosyası: EXAMPLE.asm

Çıkış dosyası: EXAMPLE.obj

1	0000											ORG			000H

2									;---------------------------------------------------------

3	0000								START:

4	0000		90		00		1B					MOV			DPTR,#TABLE

5	0003		78		06							MOV			R0,#6

6	0005								N_BYTE:

7	0005		74		00							MOV			A,#0

8	0007		93									MOV			A,@A+DPTR

9	0008		F5		90							MOV			P1,A

10	000A		12		00		12					CALL			DELAY

11	000D		A3									INC			DPTR

12	000E		D8		F5							DJNZ			R0,N_BYTE

13	0010		01		00							JMP			START

14									;---------------------------------------------------------

15	0012								DELAY:

16	0012		7F		00							MOV			R7,#0

17	0014								DL1:

18	0014		7E		00							MOV			R6,#0

19	0016		DE		FE							DJNZ			R6,$

20	0018		DF		FA							DJNZ			R7,DL1

21	001A		22									RET

22									;---------------------------------------------------------

23	001B		00		33		66		TABLE:	DB				00H,33H,66H

24	001E											DB				99H,0CCH,0FFH

25

26	0021											END

Paz Aug 15 1999 10:17 Sayfa										Sayfa 2

Tanımlı		SimgeAdı			Değer			Referanslar

Pre				BSECT				0000

Pre				CODE					0000

Pre				DATA					0000

15				DELAY				0012				10

17				DL_1					0014				20

6				N_BYTE				005				12

Pre				RSECT				0000

3				START				0000				13

24				TABLE				001B				 4

Çevrilen Satır Sayısı : 27				Çevirme Hatası : 0

Şekil 3-4-3	Listeleme ve çapraz referans

Yalnızca obje dosyası oluşturmak isteniyorsa, DOS ekranında aşağıdaki satırı yazınız.

X8051		kaynak dosya

Ve Enter tuşuna basınız. Kaynak dosyası (.asm) kaynak dosyasıyla aynı isimli olacak şekilde bir obje (.obj) dosyasına çevrilir. Eğer obje dosyası farklı bir isimle oluşturulmak  isteniyorsa kaynak	ve obje dosyalarının isimleri aşağıda gösterildiği gibi girilmelidir.

X8051		kaynak dosya  obje dosyası

B.	Bağlama	 (Linking)

Bir objeyi bağlamak için 2500A.D.8051 bağlayıcıyı (LINK.EXE veya LINK4.EXE [4. sürüm]) kurup çalıştırınız. Program çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki mesaj ekrana çıkacaktır.

(1)	Giriş Dosyası:

Bağlanacak ilk obje dosyasını giriniz. OBJ uzantısı önseçili dosya uzantısı olduğu için

dosya adını uzantısıyla birlikte girmeye gerek yoktur.

(2)	‘KOD’un göreli konumu:

Makine kodunun bellekteki kayıklık değerini giriniz. Genelde bu görev Enter tuşuna basılarak bağlayıcıya bırakılır.

(3)	Giriş Dosyası:

Bağlanacak ikinci obje dosyasını giriniz. İkinci dosya yoksa Enter tuşuna basınız.

(4)	Çıkış Dosyası:

Çalıştırılabilir çıkış dosyasının adını giriniz. Bu dosya adı obje dosyasıyla aynı ise Enter tuşuna basınız.

(5)	Kütüphane Dosyası:

Bağlanacak kütüphane dosyasını giriniz. Kütüphane dosyası yoksa Enter tuşuna basınız.

(6)	Seçenekler (D,P,S,A,M,N,Z,X,H,E,T,1,2,3,<CR> = önseçili):

Bu seçenekler oluşturulacak çalıştırılabilir dosyanın formatını belirlemek için kullanılır.

D	Intel HEX dosyası (.HEX) ve harita (.MAP) dosyasını oluşturur. Intel HEX dosyası ICE ve IC programlayıcılarının çoğu tarafından kullanılabilir.

P	P seçeneği harita dosyasının ekrana çıkartılması ve kaydedilmemesi dışında D seçeneğinin aynısıdır.

S	2500A.D. formatında Intel Hex  ve simge dosyası (.SYM) oluşturur.Simge dosyası

Hataları gidermek için kullanılır ve bütün simgeleri ve adreslerini içerir. Simge dosyaları ICE’ler için gerekmektedir. Bu simgelerin maksimum boyutu 32  karakterdir.

A	Simgelerin maksimum boyutlarının 10 karakter olması dışında S seçeneği ile aynıdır (kısaltılmış 2500A.D formatı)

M	Microtek simge dosyası ve Intel Hex dosyası oluşturur.

N	Genişletilmiş Microtek simge dosyası ve Intel Hex dosyası oluşturur.

Z	Zax simge dosyası ve Intel Hex dosyası oluşturur.

X	Bazı IC programlayıcıları için çalıştırılabilir binary dosya (.TEK) oluşturur.

H	Ön seçili bir Intel Hex dosyası (.HEX) oluşturur.

E	.HEX uzantılı bir Intel HEX dosyası oluşturur.

T	.HEX uzantılı bir Tektronix HEX dosyası oluşturur.

1	.S19 uzantılı bir Motorola S19 HEX dosyası oluşturur.

2	.S28 uzantılı bir Motorola S28 HEX dosyası oluşturur.

3	.S37 uzantılı bir Motorola S37 HEX dosyası oluşturur.

Hex dosyasının format seçimi IC programlayıcı ve ICE tarafından belirlenir.

Şekil 3-4-4’te bağlama işlemi gösterilmiştir. D seçildiğinde Intel HEX dosyası ve EXAMPLE.MAP dosyası oluşturulur.

Birden fazla seçenek seçilirse iki seçenek arasına virgül (,) konur. Örneğin Şekil 3-4-5’te MAP ve SYM dosyaları oluşturmak için D ve S seçenekleri seçilmiştir. Bu örnekte 2500A.D. simge tablosu oluşturulmuştur.

D:\8051\LINK4

2500 A.D. Bağlayıcı	Copyright (C) 1985  -  Sürüm 4.05b

Geriş Dosyası:EXAMPLE<Enter>

‘KOD’un Göreli Konumu<Enter>

Geriş Dosyası: <Enter>

Çıkış Dosyası: <Enter>

Kütüphane Dosyası: <Enter>

Seçenekler(D,P,S,A,M,N,Z,X,H,E,T,1,2,3,<CR> = önseçili):D

Bağlayıcı Çıkış Dosyası: EXAMPLE.hex

Disk listeleme Dosyası: EXAMPLE.map

Simge Dosyası Dosyası: <belirtilmemiş>

Bağlama Hatası : 0				Çıkış Formatı : Intel Hex

Şekil 3-4-4	Bağlama işlemi

D:\8051\LINK4

2500 A.D. Bağlayıcı	Copyright (C) 1985  -  Sürüm 4.05b

Geriş Dosyası:EXAMPLE<Enter>

‘KOD’un Göreli Konumu<Enter>

Geriş Dosyası: <Enter>

Çıkış Dosyası: <Enter>

Kütüphane Dosyası: <Enter>

Seçenekler(D,P,S,A,M,N,Z,X,H,E,T,1,2,3,<CR> = önseçili):D,S

Bağlayıcı Çıkış Dosyası: EXAMPLE.hex

Disk listeleme Dosyası: EXAMPLE.map

Simge Dosyası Dosyası: EXAMPLE.sym

Format : 2500A.D.

Bağlama Hatası : 0				Çıkış Formatı : Intel Hex

Şekil 3-4-4	Bağlama işlemi

Hex Dosyası

Kaynak kodu bir text dosyasıdır ve 8051 tarafından çalıştırılamaz. Çevirici ve bağlayıcı kaynak kodunu çalıştırılabilir bir obje (.OBJ) veya on altılık (.HEX) koda dönüştürür. MTS-51 Eğitim Seti programlama için	Intel Hex dosyasını kullanır. Intel HEX dosyası oluşturmak için bağlama sırasında H’yi seçiniz veya doğrudan Enter tuşuna basarak Intel HEX dosyasının önseçili olarak oluşturulmasını sağlayınız.

HEX dosyası ASCII formatında bir text dosyasıdır. Ekrana TYPE komutu ile çıkartılabilir. Binary bir dosya çevrilmiş makine kodunu içerir. Dosyanın boyutu kod byte’ı sayısına eşittir.

Aşağıda EXAMPLE.HEX dosyasının içeriği çeşitli formatlarda listelenmiştir. Bu listelerde Şekil 3-4-3’ün makine kodunu bulabilirsiniz.

INTEL Formatı

:10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 B 7 8 2 6 7 4 0 0 9 3 F 5 9 0 1 2 0 0 1 2 A 3 D 8 F 5 A 7

:1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 F 0 0 7 E 0 0 D E F E D F F A 2 2 0 0 3 3 6 6 9 9 C C 0 D

:0 1 0 0 2 0 0 0 F F E 0

:0 0 0 0 0 0 0 1 F F

Genişletilmiş INTEL Formatı

:0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 F C

:1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 B 7 8 0 6 7 4 0 0 9 3 F 5 9 0 1 2 0 0 1 2 A 3 D 8 F 5 A 7

:1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 F 0 0 7 E 0 0 D E F E D F F A 2 2 0 0 3 3 6 6 9 9 C C 0 D

: 0 1 0 0 2 0 0 0 F F E 0

Tektronıx Formatı

/ 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 1 B 7 8 0 6 7 4 0 0 9 3 F 5 9 0 1 2 0 0 1 2 A 3 D 8 F 5 9 A

/ 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 7 F 0 0 7 E 0 0 D E F E D F F A 2 2 0 0 3 3 6 6 9 9 C C 0 D

/ 0 0 2 0 0 1 0 3 F F I E

/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S19 Formatı

S 1 1 3 0 0 0 0 9 0 0 0 1 B 7 8 0 6 7 4 0 0 9 3 F 5 9 0 1 2 0 0 1 2 A 3 D 8 F 5 A 3

S 1 1 3 0 0 1 0 0 7 F 0 0 7 E 0 0 D E F E D F F A 2 2 0 0 3 3 6 6 9 9 C C 0 9

S 1 0 4 0 0 2 0 D C

S 9 0 3 0 0 0 0 F C

S28 Formatı

S 2 1 4  0 9 0 0 0 1 B 7 8 0 6 7 4 0 0 9 3 F 5 9 0 1 2 0 0 1 2 A 3 D 8 F 5 A 2

S 2 1 4 0 0 1 0 0 7 F 0 0 7 E 0 0 D E F E D F F A 2 2 0 0 3 3 6 6 9 9 C C 0 8

S 2 0 5 0 2 0 D 8

S 8 0 4 0 0 0 0 F B

S37 Formatı

S 3 1 5 0 0 0 0 9 0 0 0 1 B 7 8 0 6 7 4 0 0 9 3 F 5 9 0 1 2 0 0 1 2 A 3 D 8 F 5 A 1

S 3 1 5 0 0 1 0 0 7 F 0 0 7 E 0 0 D E F E D F F A 2 2 0 0 3 3 6 6 9 9 C C 0 7

S 3 0 6 0 0 2 0 D A

S 7 0 5 0 0 0 0 F A

Intel Hex Formatı

Özellikle Philips P89C51RX+/ P89C51R2 ailesi veya ATmel T89C51RX2 ailesi cihazlar gibi ISP yeteneğine sahip tek kırmıklı mikrobilgisayar ile	mikrobilgisayarlı dizge tasarlarken Intel HEX dosyasının anlaşılması size yardımcı olacaktır.	 Intel HEX formatı aşağıda gösterilmiştir.

Intel Hex dosyasının her satırı aşağıda gösterildiği gibi 6 bölümden oluşur. Her bir hücre onaltılık basamağa denk düşer.

(1)	“:”	simgesi : Intel Hex dosyasını belirtir.

(2)	Veri byte’ı sayısı: Bu iki basamak içinde bulunulan satırdaki kod byte’ı sayısını gösterir.

Her bir satır en fazla 16 byte  içerebileceği için maksimum değer 10H olabilir.

(3)	Başlangıç adresi: Bu satırdaki makine kodunun başlangıç adresi. Kod 0000H adresli bellek alanından başlarsa	ilk satırın başlangıç adresi 0000H, ikinci satırın başlangıç satırı 16H olur.

(4)	Veri türü:	Bir byte, 00 bu satırda kod olduğunu, 01 ise kod olmadığını belirtir.

(5)	Makine kodu: Bir satır 32 basamak (16 byte) makine kodu içerir.

(6)	Sağlama toplamı: Bütün verinin 2’ye tümlenmiş toplamı.

C.	Özet

Bağlamanın amacı Intel HEX dosyasını oluşturmaktır. Çevirme ve bağlama işlemleri Şekil 3-4-6’da gösterilmiştir.

Şekil 3-4-6	Çevirme ve bağlama

D.	Diğer Geliştirme Araçları

8051 programları aynı zamanda C dilinde de yazılabilir. Düzenleme, çevirme, bağlama, hata giderme ve benzetim işlevlerini bir arada toplayan Windows tabanlı IDE (tümleşik geliştirme ortamı) araçları geliştiren bir çok yazılım firması bulunmaktadır. IAR Systems C derleyicisi ve geliştirme yazılımı, TRASKING C derleyicisi, Keil Sofware ve Franklin Software C derleyicisi ve çeviricisi  bunlardan bazılarıdır.Bu firmaların web sitelerinde programlarının demo veya shareware sürümleri indirilebilmektedir. Aşağıdaki web sitelerinde daha ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür.

IAR Systems: www.IAR.com

TASKING: www.tasking.com

Keil Software: www.keil.com

Frenklin Software: www.fsinc.com

3.	Programlama

Binary veya Hex kod oluşturulduktan sonra bir sonraki adım bu kodu 8051’in program belleğinde yazmaktır. ATmel AT89C51 ailesi cihazlar için binary veya Hex dosyayı program belleğine yazmak için (EEPROM) bir IC programlayıcınsa ihtiyaç vardır. ISP yeteneği olan bir tek kırmıklı mikrobilgisayar kullanılıyorsa kod ISP sürücü ile PC’nin seri iskelesi üzerinden Flash belleğe yüklenir.

3-5	8051 ile Dizge Geliştirme

Şekil 3-5-1’de 8051 ile dizge geliştirmenin akış diyagramı gösterilmiştir. Şekil 3-5-1 (a)’da ISP yeteneği bulunmayan 8051 ile geleneksel dizge geliştirme yöntemi gösterilmiştir. Bu durumda programın çalışmasının benzetimini sağlamak için pahalı bir ICE (Devre İçi Emülatörü) kullanılır.

Şekil 3-5-1’de ISP 8051 ile mikrodenetleyici tabanlı dizge geliştirmenin akış diyagramı gösterilmiştir.

Böyle durumlarda program PC’nin seri iskelesi üzerinden 8051 cihazının program belleğine yüklenebilir. ICE ve IC programlayıcısı gibi geleneksel geliştirme ekipmanlarına gerek kalmadığı için bu yöntem dizge geliştirme maliyetini minimuma indirir.

ASM

OBJ

HEX/TSK

HAYIR							     HAYIR

EVET

8051’in soket içine yerleştirilmesi

HAYIR

EVET

Proje

Devre

Tasarımı

Kaynak kodun yazılması

Doğru mu?

Düzgün çalışıyor mu?

8051 bağlantılarının yapılması

Yazılım hataların giderme

Diğer OBJ dosyaları

Kütüphane

Programlama

Donanım hatalarını giderme

ICE üzerinde çalıştırma

Bağlama

Çevirme

Devreyi yeniden tasarlama

Devrede değişiklikler

- ISP yeteneği bulunmayan

ASM

OBJ

HEX

HAYIR							     HAYIR

EVET

Tamamlandı

Proje

Devre

Tasarımı

Kaynak kodun yazılması

Yazılım hataların giderme

Diğer OBJ dosyaları

Kütüphane

Donanım hatalarını giderme

ISP sürücüsünü çalıştır. HEX→Flash

Bağlama

Çevirme

Devreyi yeniden tasarlama

Devrede değişiklikler

Düzgün çalışıyor mu?

- ISP yeteneği bulunan

Şekil 3-5-1	8051 ile dizge geliştirme